Roboty dekar-blach ul Wieniawskiego 4.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 13.50*14.00 | m2 | 189.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 189.000 |
| 2 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 | m2 |  |  |
|  |  | 13.50*14.00 | m2 | 189.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 189.000 |
| 3 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 13.50*2+14.00 | m | 41.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.000 |
| 4 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 8.00*4 | m | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 5 | KNR 2-02 0508-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 13.50*2+14.00 | m | 41.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.000 |
| 6 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 8.00*4 | m | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 7 | KNR-W 4-01 0519-02 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia | m2 |  |  |
|  |  | 13.50*14.00 | m2 | 189.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 189.000 |
| 8 | KNR 4-01 0533-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy,ogniomury i gzyms | m2 |  |  |
|  |  | (13.50*2+14.00)*0.25+13.50*0.50+(13.50*2+14.00)*0.60 | m2 | 41.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.600 |
| 9 | KNR 4-01 0528-09 | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 10 | KNR 4-01 0531-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi | m2 |  |  |
|  |  | (1.65+0.50)*2*0.35+(1.35+0.50)*2*0.35+(1.90+0.50)*2*0.35 | m2 | 4.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.480 |
| 11 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 1.65*0.50*1.20+1.35*0.50*1.20+1.90*0.50*1.20 | m3 | 2.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.940 |
| 12 | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 |  |  |
|  |  | (1.65+0.50)*2*1.20+(1.35+0.50)*2*1.20+(1.90+0.50)*2*1.20 | m2 | 15.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.360 |
| 13 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 189.00*0.05+41.60*0.005+2.94 | m3 | 12.598 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.598 |
| 14 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 | m3 |  |  |
|  |  | 189.00*0.05+41.60*0.005+2.94 | m3 | 12.598 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.598 |